附件一：硬件设备参数需求

| 序号 | 设备名称 | 设备技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信息展示大屏（2*3的70寸DLP拼接屏） |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示单元 | 1、投影机芯采用单马达同轴驱动荧光色轮和滤光色轮，一个马达同轴驱动荧光色轮和滤光色轮的激光荧光盘光源，做到荧光色轮和滤光色轮100%完全同步。提供相应由国家级、CNAS认证的第三方检测机构提供的检测报告并加盖制造商公章。 2、显示单元必须采用模块化的一次反射式背激光箱体DLP（数字光处理器）显示单元，单机原始分辨率1920×1080。 3、监控大厅单个屏幕对角线尺寸为70英寸，激光光机采用高亮激光光源，亮度输出不低于2000ANSI流明，屏幕长宽比16:9。提供CNAS认证的第三方检测机构提供相应的检测报告。 4、投影机芯的静态对比度≥2600:1，动态对比度≥2,000,000:1。提供相应由国家级、CNAS认证的第三方检测机构提供的检测报告并加盖制造商公章。 5、为了保证最真实的色彩还原和显示效果，激光投影机芯的色域满足Rec.709色域标准，其中蓝色色坐标By≥0.0514，接近Rec.709色域标准规定的By＝0.06。红光占比≥18%。提供相应由国家级、CNAS认证的第三方检测机构提供的检测报告并加盖制造商公章。 6、投影机芯的能效比≥12 lm/w，功耗≤165W。具有节能、正常、高亮三种工作模式供选择。提供相应由国家级、CNAS认证的第三方检测机构提供的检测报告并加盖制造商公章。 7、为了保证最佳的视角和显示效果，项目需采用WVF屏幕，屏幕峰值增益2.0，水平半增益视角38°，垂直半增益视角21°；单元水平可视角度≥178°，垂直可视角度≥175°。屏幕参数及视角需提供相应由国家级、CNAS认证的第三方检测机构提供的检测报告并加盖制造商公章。 8、为了保护环境、节约资源，所投投影机芯产品需入围“环境标志产品政府采购清单”，需提供中华人民共和国环境保护部授权机构颁发的中国环境标志产品认证证书。 9、 大屏在任何亮度和灰度的情况下，大屏都能保持一致，需采用具有分段电流调节功能的机芯，通过分段调节光源的驱动电流，使多台投影机芯组成的拼墙在任何亮度、任何灰阶下亮度、色彩完全一致。除此之外还具备传统的RGBCMY七色HSG数字色彩调节功能，使整墙色彩亮度在一定的亮度和灰度下一致。提供相应由国家级、CNAS认证的第三方检测机构提供的检测报告并加盖制造商公章。 10、为了消除显示单元亮度不均匀性，获得最佳的显示效果，激光投影显示单元需具备局部亮度补偿功能， 消除暗边暗角， 调整后的单个显示单元亮度均匀性≥97%。提供相应由国家级、CNAS认证的第三方检测机构提供的检测报告并加盖制造商公章。 11、倍率色差，R，B相对G的偏移量，中心区域＜0.5像素，周边区域＜1像素。提供相应由国家级、CNAS认证的第三方检测机构提供的检测报告并加盖制造商公章。 12、投影机芯的噪音≤30 dBA @ 25℃（环境温度），显示单元屏前1m的噪音≤22dBA。提供相应由国家级、CNAS认证的第三方检测机构提供的检测报告并加盖制造商公章。 13、为了不造成像素的丢失，整墙的物理拼缝需小于0.14mm，光学拼缝小于0.2mm。提供相应由国家级、CNAS认证的第三方检测机构提供的检测报告并加盖制造商公章。 14、投影机工作温度范围不小于0-40℃;工作湿度不小于20%-80%（无凝结）范围要求。 15、设备在正常工作条件下，具备7x24小时的连续工作能力。提供相应由国家级、CNAS认证的第三方检测机构提供的检测报告并加盖制造商公章。 16、激光光机必须是自主研发和生产的国内品牌。提供厂商营业执照、税务登记证、组织机构代码复印件。并加盖厂商公章。 17、投标设备生产厂商必须通过ISO9001认证和ISO14001认证，提供相应的认证证书并加盖厂商印章。 18、大屏幕显示墙应拼接成单一的逻辑屏。大屏幕显示墙上可随机开启窗口、定义尺寸，所有显示画面均可整屏显示、分区域显示或分屏显示，并能自由随机地缩放、移动、漫游等。 19、激光机芯生产厂商需有国内自主激光光源技术，拥有自主知识产权及核心技术。提供不少于20项相关的核心发明国内专利证书复印件并加盖厂商印章。提供不少于5项国际发明专利证书复印件并加盖厂商印章。 20、投影产品通过3C认证、整机和投影机芯通过IP6X防尘认证。 21、监控中心背投显示系统可显示相应各线信号。信号系统、监视系统等相关系统的显示图画分别由各自系统负责提供，显示方式满足甲方要求。 22、提供厂商整机叁年质保服务，提供本项目售后服务承诺书原件和项目授权书原件并加盖公司印章。 23、平均恢复前时间MTTR，不高于10分钟，提供相应由国家级、CNAS认证的第三方检测机构提供的检测报告并加盖制造商公章。 | 台 | 6 |  |
| 2 | 多屏处理器 | 1、纯硬件，采用高性能FPGA架构，内部无操作系统，无系统崩溃、病毒侵扰、兼容性等问题，允许频繁开关机，开机启动响应时间不超过5秒。展览显示中心大厅大屏拼接处理器支持至少6路DVI/VGA信号输入,6路DVI信号输出。 2、采用背板交换架构，单路输出通道带宽达到10Gbps，需要确保每路输出通道彼此独立，确保系统不能因运行路数的增多而导致整体性能下降输入通道具有EDID编辑功能，用户可自定义非标准的EDID信息以适应各类应用场合。 3、信号可在拼接屏的任意位置开窗、叠加、拉伸、漫游、跨屏、缩放或画中画显示， 支持对前端大屏的开关机、信号切换、持前端矩阵控制。 4、支持任何位置的本地控制及远程控制，支持Windows和Unix/Linux操作系统，遵循TCP/IP协议，任何一台联网的控制工作站/PC机均可以通过各自的鼠标、键盘来对大屏进行控制和管理,系统且支持触摸操作。 5、投标产品具有3C认证。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 控制软件 | 1、软件支持可视化操作，可在软件中实时看到大屏和输入信号的图像。 2、多组屏管理，可支持4组屏管理控制。每组屏幕可设置不同的拼接参数，包括屏幕的数量、屏幕排列、显示分辨率、显示器类型等。 4、支持信号源裁剪，以便于实现去掉信号源的黑边或实现图像重点区域的放大显示。 5、支持画面预监功能，无需显示器可在软件上以悬浮窗形实时显示。 6、软件可视化管理，支持PC端及移动端，且PC版支持windowsXP以上包括win7、win8.1、 win8等系统 | 套 | 1 |  |
| 4 | 大屏底座 | 铝合金型材结构，高度800mm | 套 | 3 |  |
| 5 | 散热系统 | 按现场环境定制散热系统（强力排气扇，数量4台,风量200m³每小时） | 套 | 1 |  |
| 6 | 音箱系统 |  | 套 | 1 |  |
| 6.1 | 功放 | 1、过载保护该系列放大器都具有输出电流保护功能;当放大器通道输出电流超过其规定的峰值电流输出时,电流将受到保护器限制在规定范围内工作;如果放大器通道的电流输出超过其规定的峰值电流输出,例如:输出短电路。在这种情况下,放大器将被禁用(静音)为1000ms,短路状态消失后,自动重新启动； 2、过压/欠压保护当工作电压超过允许最高工作电压上限或低于允许最低工作电压下限时,电源进入保护模式,关闭电源供应。注意:长时间超过240VAC电压工作可能会导致电源损坏； 3、功率控制该系列功率放大器支持功率输出控制;通过面板的功率刻度设置,可以让配接的音箱工作在功率要求范围内安全可靠工作； 4、温度保护完善的温度保护取样,同时监控功放散热器和电源器温度当散热器工作温度超过限定温度值时,输出功率将受到限制;当电源器工作温度超过限定温度值时,输出将会关闭,当温度恢复至限定值以内,自动重启； 5、频率响应;20Hz~20kHz(1w@8Ω,±0.5dB)； 6、8Ω立体声 ：2×750W ； 7、4Ω立体声 ：2×1350W； 8、输入阻抗：43kΩ 平衡 | 台 | 1 |  |
| 6.2 | 前级处理器 | 1、音清晰，低频浑厚干净，高频细腻圆润，包围感极强，最佳临场感； 2、个性化设置功能，限制最大音量、开机启动音量、密码保护功能； | 台 | 1 |  |
| 6.3 | 吸顶音箱 | 1、采用同轴方式，具有相位准确，解析力高，频响更为宽广，低音疑聚，瞬态好，人声丰满甜美，高音通透力好等特点； 2、独立的高音头，高音头指向性可调，可大幅度提升听感； 3、防尘面罩采用不锈钢设计有效的防氧化，防破损，正常使用的过程中减少灰尘上的污染； | 只 | 4 |  |
| 6.4 | 无线麦克风 （2支手持） | 1、一键自动搜索干净频点，防止信号干扰影响正常使用； 2、大动态显示，频点、信号、电量，实时向接收主机反馈话筒电量； 3、4根高增益天线，信号优化，传输速度快，穿透力强，接收距离远； | 套 | 1 |  |
| 6.5 | 音箱线 | 2*1.5米，专用音响线 | 项 | 1 |  |
| 7 | 专用线缆 | 专用线缆/视频线缆/控制线缆及配件，长度根据现场决定。 | 套 | 6 |  |
| 8 | 数据管理服务器（含显示器） | 1、主板CPU：不低于英特尔I7； 2、内存：≥8G； 3、硬盘：≥2TB； 4、显卡：M2000或以上； 5、不小于24寸显示器、键盘、鼠标； | 套 | 1 |  |
| 9 | 中控系统 | 1、网络型中央控制系统主机 2、不低于以下配置：32位CPU,400MHz主频，64MB内存，64MB FLASH， 3、不低于以下标准：2个RJ45以太网接口，8个红外/串行端口，8个RS-232C端口，8个弱电继电器口,8个数字I/O口,2个第二代TAINET接口， 4、内置红外学习功能,内置混音器(2路单声道及1路立体声输入,1路立体声输出), 5、可存储摄像机预置位,内置WebSever软件，可通过IE浏览器进行控制， 6、支持iPad,iPhone及安卓平台手持终端 | 套 | 1 |  |
| 10 | 大屏控制器 | 1、存储容量: ≥32GB,屏幕尺寸: ≥7.9英寸,WLAN/A8芯片/Retina显示屏/Touch ID技术 | 台 | 1 |  |
| 11 | 电源时序器 | 1、提供8路电源时序控制，单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为30A； 2、8路通道开关状态可由面板显示； 3、每路输出采用万能插座AC220V（10A），适用各种类型插头； 4、提供IO输入接口，可外接开关实现线控，远程控制或连接中控系统，对通道开关进行时序全开和全关操作；多个设备可进行IO级联，实现一键同时时序关启多个设备。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 电源箱 | 根据现场定制 | 个 | 1 |  |
| 13 | 机柜 | 1、容量(U)： 32U； 2、标准： 19"国际标准； 3、材料及工艺：材料采用SPCC冷轧钢板，表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑 | 个 | 1 |  |
| 14 | 其它配套 | 线管、线槽、接插件、标签、扎带等； | 项 | 1 |  |
| 二、窗口P2.5全彩条屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1、物理点间距：2.5mm 2、物 理 密度：160000点/m2 3、发光点颜色：1R1G1B 4、灯珠：晶台封装（2121） 5、模组：320x160 6、最 佳 视距：6～120m 7、最 佳 视角：水平140度，垂直140度 8、环 境 温度：存贮 -40℃ ～ +85℃，工作 -20℃ ～ +80℃ 9、相 对 湿度：10%～95% 10、工 作 电压：AC220V±10％，50Hz（三相五线制） 11、平 均 功耗：400W/m2 12、最 大 功耗：≤800W/m2 13、驱 动 器件：高刷IC 14、驱 动 方式：1/32扫，恒流驱动 15、换 帧 频率：≥60帧/秒 16、刷 新 频率：≥1000HZ 17、灰度 /颜色：红绿蓝各256级，可显示16.7M颜色 18、白平衡亮度：≥1200cd/m2 19、亮度调节方式：软件调节100级可调 20、视 频 信号：PAL/NTSC 21、视频输入/输出方式：八路输入/八路输出（可选配件） 22、控制系统采用：PCTV非线性编辑卡＋DVI显卡＋全彩控制卡 23、平均无故障时间：≥10000小时 24、寿 命：10万小时 25、平 整 度：任意相邻像素间≤0.3mm 模块拼接间隙<0.5mm 26、均 匀 性：像素光强、模块亮度均匀 27、开关电源：巨能伟业 28、开关电源负荷：5V/60A 29、计算机显示模式：800×600，1024×768，1920×1080 30、有效通讯距离：≤120m（超五类双绞线，无中继）， 多模光纤500m，单模光纤20km 31、LED通用播放软件 | ㎡ | 20 |  |
| 2 | 控制系统（发送卡） | 1、一路DVI视频输入，双网口输出。 2、一路光探测头接口，自适应屏体亮度调节。 3、单卡带载130万像素点，长宽比可任意设定，最宽4000，最高2000。 4、支持存储备份数据功能，可实现一键修复。 5、可多卡级联统一控制。 6、支持色彩还原功能。 7、支持电源接反保护功能。 8、符合欧盟 RoHS 标准。 9、通过CE，FCC认证。 | 张 | 7 |  |
| 3 | 控制系统（接收卡） | 1、单卡12个标准接口，输出24组RGB数据。 2、多种通用芯片、PWM芯片、双锁存芯片及逐点检测芯片。 3、独有的任意倍频技术，手机拍摄无扫描线。 4、独有的色彩变换技术，使人脸肤色更真实。 5、高灰，高刷，低亮度高灰度显示。 6、细节处理完美，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等问题。 7、支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰效果。 8、支持一键读回配置文件信息功能。 9、支持一键修复功能，换卡无忧。 10、支持网络通信状态实时检测及网线连接顺序的检测功能。 11、支持任意抽点，轻松设置各种异型屏。 12、程序写保护，升级断电无忧。 13、符合欧盟 RoHS 标准。 14、通过CE，FCC认证。 | 张 | 70 |  |
| 4 | 服务器 | 1、控 制 主机：联想启天主机或同档次计算机以上 2、操 作 系统：WIN 98/ 2000/ NT/XP 3、控 制 方式：同步控制 4、显 示 卡：DVI显卡 5、不小于24寸显示器、键盘、鼠标； | 台 | 1 |  |
| 5 | 配电柜 | 功率：50KW；具有过载、短路、短路等保护，定时设置等功能。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 钢结构 | 根据现场定制 | ㎡ | 20 |  |
| 7 | 视频拼接器 | 1、拼接输出的分辨率最大可达520万像素，如：15360×330@60Hz（横向拼接）或820×6144@60Hz（纵向拼接）或3072×1680@60Hz（田字型拼接），在这些范围内输出大小可任意调节 2、支持点对点拼接，多机可以级联完成更大分辨率的拼接输出 3、同时在屏幕上呈现3个或3个以下的画面，这些画面可以来自不同或相同的输入信号 4、每个画面均可自由缩放、布局，画面之间可相互叠加 5、使用KYSTAR控制软件可以在计算机上实时获取KS920 Plus的信号画面，包括输入信号以及输出信号 6、用户可对输入信号指定备份信号，当前信号故障时，系统自动输出备份信号，当信号恢复时可自跳回 7、通过KYSTAR管理软件，用户可以将图文字幕叠加到视频画面上的任意位置，并可设定不同的运动轨迹和速度 8、 KS920 Plus可以将指定亮度值以下的背景扣除，并融合到新的背景当中。 9、多台机器可级联显示，支持同步技术，无错位、撕裂 10、信号及模式切换时，用户可选择不同的特效，包括：淡入淡出，无缝直切，垂直、水平梳理，圆形切入、切出，菱形切入、切出，各个方向的划幕 11、KS920 Plus可以冻结任一画面 12、用户可以通过监视器同时预览6路输入信号，并可以同时监视当前的输出画面 13、可以针对任意输入信号分别进行色彩参数设置，达到最佳显示效果 14、每个画面的透明度可单独调节，0~100%可调 15、可对画面的边缘进行羽化，使得叠加的画面能够更好地与背景画面融合 16、用户可最多保存32组不同的设置参数，并可快速调用 17、一键输出黑屏或蓝屏信号，常用于演艺活动当中 18、用户可对KS920 Plus进行预设，指定其在某一时刻自动执行指定的操作（支持脱机） | 台 | 1 |  |
| 8 | 数据线 | 1、六类8芯非屏蔽双绞线； 2、24AWG,满足300MHZ高速性能,CM级 | 项 | 1 |  |
| 9 | 电缆 | RVV3*4mm电源线，国标 | 项 | 1 |  |
| 三、液晶叫号显示屏（触摸一体机） |  |  |  |  |  |
| 1 | 触控一体机 | 面板参数： LCD尺寸:≥55寸 光源:LED 背光 分辨率:1920*1080P 亮度:(typ)/(min) ≥ 450cd/m2 对比率:(typ)/(min) ≥ 1300：1 反应时间:(typ)/(min) < 10ms 帧频:60Hz 可视角度:89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) 寿命:(typ)/(min) > 50000 小时 色饱和度:(x% NTSC) 68% 显示尺寸: 1210(W)×757(H) mm 色彩度:16.7M（8-bit 2(LVDS)通道低压差分信号） 触摸参数： 触摸规格:电容触摸框 触摸玻璃:4mm 钢化玻璃 触摸玻璃透过率:＞88% (更高透过率取决于玻璃的表面处理技术如AR/AG) 触摸插值分辨率:32768 × 32768 触摸响应速度:9.5ms 触摸精度:90%以上的触摸区域为±2mm 触摸输出形式:坐标输出 触摸理论点击次数:无限次 触摸直径:6mm 触摸抗光性:具有抗光性 系统参数： CPU：Intel Core i5 存储：主板：OPS工控板；硬盘：128G固态 ，内存;8G 显卡：Intel核芯显卡Intel HD Graphics 接口：4路USB2.0、2路USB3.0、1路RJ45网络接口、1路MIC输入、1路HDMI输出、1路VGA输出、1路LINE输出、支持wifi 802.11b/g/n 操作系统：Windows 7旗舰版操作系统 | 台 | 4 |  |
| 2 | 叫号广播系统 | 叫号系统配套（有声叫号） | 套 | 1 |  |
| 2.1 | 天花喇叭 | 1、具有卓越的频率响应和高效率性能定位准，对人声、音乐都有还原真实的放大特性； 2、专业优化的变压器，保证系统的稳定性，传输距离远，阻抗小，安全稳定； 3、阻抗：6欧姆 ； 4、工作电压70/100V； 5、额定功率：10W ； 6、灵敏度：90dB 7、开孔直径：210mm | 只 | 18 |  |
| 2.2 | 分区功放 | 1、高音/低音控制，总音量和独立的音量控制； 2、2个话筒输入，3个辅助输入，1个辅助输出； 3、变压器隔音70V和100V，或8Ω定阻扬声器输入； 4、具有输出短路、过载、过热等多种保护和警告功能； 5、灵敏度 线路250mV话筒2mV； 6、信噪比 线路dB话筒>70dB； 7、输出 70V,100V或8Ω； 8、频率 100HZ-18KHZ ； 9、失真度 <1% | 只 | 1 |  |
| 2.3 | 带前奏广播话筒 | 1、頻率响应60Hz-18KHz 阻抗200Ω 2、灵敏度--42dB/± -2dB电压DC12V换能方式电容式指向性超心型指向性 | 台 | 1 |  |
| 2.4 | 音箱线 | 2*1.5米，专用音响线 | 项 | 1 |  |
| 3 | 触控一体机软件 | 多媒体查询软件、排队叫号软件、白板教学软件、电子翻书软件、多点图片视频展示软件、信息 发布软件等（具体设备配送对应软件）,兼容各种windows平台下的软件安装与应用开发 | 套 | 4 |  |
| 4 | 一体机支架 | 根据现场定制 | 个 | 4 |  |
| 5 | 电力电缆 | RVV3*4mm电源线 | 项 | 1 |  |
| 6 | 六类网线 | 1、六类8芯非屏蔽双绞线； 2、24AWG,满足300MHZ高速性能,CM级 | 项 | 1 |  |
| 7 | 控制线 | VGA或HDMI传输线缆 | 项 | 1 |  |
| 8 | 其它配套 | 电箱、开关、接插件、标签、水晶头等配套 | 批 | 1 |  |
| 四、自助服务终端区（等候区） |  |  |  |  |  |
| 1 | 自助一体机 | 23.8英寸一体机/CPU i5-7400T(KBL)/内存8G/硬盘128GSSD=1TB/FHD显卡 NVIDIA GT930A 2G/Envy WRLS/Win10/无光驱/无线网卡/摄像头/3in读卡器，内置蓝牙，无线键鼠。 | 套 | 12 |  |
| 2 | 电源线 | RVV3*4mm电源线，国标 | 项 | 1 |  |
| 3 | 六类非屏蔽网线 | 1、六类8芯非屏蔽双绞线； 2、24AWG,满足300MHZ高速性能,CM级 | 项 | 1 |  |
| 4 | 其他配套 | 模块、面板、电源接插件、线管、线槽、水晶头、标签、扎带等 | 项 | 1 |  |
| 五、自助服务终端区（24小时自助区） |  |  |  |  |  |
| 1 | 自助服务终机 | 1、工控主机 CPU：intel 双核 主频2.6 GHz或以上； 内存：不低于2G； 硬盘：不低于500GB； 接口：不低于10个RS232、10个USB 2.0、1个LPT、2个标准PCI插槽；（机器实物照片） 操作系统：Windows 7或以上版本； 2、触摸显示器 屏幕尺寸：不低于21.5英寸；（机器实物照片） 屏幕比例：16：9； 分辨率：1920*1080； 刷新率：60Hz； 亮度：250cd/m2以上； 对比度：1000:1； 水平可视角度：160度或以上； 垂直可视角度：160度或以上。 寿命同点点击5000万次 触摸分辨率：4096×4096 相应时间：小于16ms 触摸误差：小于2mm 易用性设计要求：为便于用户站姿方便操作，主显示屏与水平线夹角不大于60度，并且主显示屏中心距离地面垂直距离不大于1200mm（机器实物照片和结构图纸）。 3、副显示器 屏幕尺寸：不低于21.5英寸；（机器实物样机照片） 屏幕比例：16：9； 分辨率：1920*1080； 刷新率：60Hz； 亮度：250cd/m2以上； 对比度：1000:1； 水平可视角度：160度或以上； 垂直可视角度：160度或以上； 一体化设计要求：副显示器必须与机柜一体嵌入机柜内部，不得采用后加装安装方式；（机器实物照片和结构图纸） 易用性设计要求：同时为方便使用，屏幕上边缘距离地面垂直高度不超过1.7米（机器实物照片和结构图纸）。 4、二维码阅读器 对所有1D、PDF和2D条码都具有极强的扫描性能； 支持手机条码识读，具备高可见度LED。 5、金属键盘 16键不锈钢数字金属键盘； 防水、防尘、防火、防爆、防腐、防钻、防泄露、防监听、防置换； 内置 4个SAM卡卡座，内有防呆设计，以确保 SAM 卡的正确安装。 按键寿命200万次； 具有银联认证和检验报告。 6、银联卡读卡器 支持IC卡读/写、磁卡读； 前后进卡/退卡； 兼容多种通讯协议； 具有银联认证和检验报告。 7、社保卡读卡器支架 机柜预留社保卡读卡器安装位置； 社保卡读卡器由局方提供。 8、彩色激光打印机 产品类型：彩色激光打印机； 最大打印幅面：A4； 最高分辨率：600×600dpi或以上； 黑白打印速度：22ppm或以上； 彩色打印速度：22ppm或以上； 首页打印时间：小于17s； 双面打印：自动； 接口类型：USB2.0； 纸盒容量：250页或以上； 耗材类型：鼓粉分离。 可支持纸盒扩展 9、指纹识别 通过市民指纹实现登录认证。 传感器类型：电容、活体、面状 10、拍照摄像头 支持用户手动调节摄像头拍照高度（操作视频和机器实物照片） 传感器类型：CMOS 传感器像素：200万 视角：90° 镜头：进口高清全玻璃镀膜镜头 帧速：30FPS 接口：USB 2.0 11、热敏打印机 内置专业80mm热敏高速、长寿命热敏打印机，带自动裁纸器； 切刀寿命;10万次； 打印速度150mm/sec； 具备缺纸检测传感器； 具备标记探测光电传感器； 具备纸将尽传感器； 具备堵纸检测功能；（操作视频演示） 具备拽纸检测功能。（操作视频演示） 12、二代身份证阅读器 符合二代居民身份证包括最新一代居民身份证鉴别仪通用技术要求，能够读取目前所有二代身份证信息； 兼容RFID卡读写； 具有公安部的《中国公共安全产品认证证书》； 平均无故障工作时间（MTBF）：大于5000小时。 13、 U盘隔离器 连接在机柜对外的USB接口与主机USB接口之间； 具备屏蔽U盘内病毒，可安全接收U盘、USB设备数据； 可有效防范USB接口键盘、鼠标等设备的输入，保障系统安全； 具备国家级权威信息安全测试机构提供的安全测评报告（报告为以下三个检测机构之一所出具，均符合要求）。 中国信息安全评测中心、 信息产业信息安全测评中心（原信息产业部计算机安全技术检测中心）、 公安部安全与警用电子产品质量检测中心； （提供评测报告原件）。 14、高拍仪 最大幅面：A4； 分辨率：500万像素； 扫描介质：可扫描证件、文档、票据、图片、名片，卡 片、各类凭证等； 扫描速度：约1秒； 接口类型：USB2.0； 扫描光源：自然光+LED补光； 扫描模式：彩色、灰色、反色，黑白； 输出格式：静态JPG、TIF、BMP、PNG，动态AVI、WMV； 文档格式：PDF、WORD、TXT； 色彩位数：24位RGB真彩色； 15、监控摄像头 镜头：3.7mm圆锥型镜头； 图像传感器：1/3″SONY； 像素：38W（dpi）； 分辨率：500*582； 水平清晰度：420tvl； 最低照度：0.5lux（Lux）lux； 噪比：56（db）。 16、硬盘录像机 视频输入：4路； 视频输入信号类型：BNC接口； 视频输出：VGA 1路，HDMI 1路； 视频压缩标准：H.264； 视频帧率：1/16fps-实时； 视频码率：32kbps-4Mbps； 同步回放：4路； 音频输入：1路，RCA接口； 音频输出：1路，RCA接口； 音频码率：64Kbps； 硬盘类型：SATA接口； 硬盘容量：不低于500G； 外部接口：网口1个、USB口2个； 录像管理：支持录像、回放、备份 17、智能灯控系统 自带LED灯控装置，通过应用软件根据业务需要，控制多组led灯开关，提醒用户需要进行的操作及其区域； 自带操作区LED照明装置，实现操作区LED照明。方便市民操作时输入信息和查看资料； 自带维护区LED照明装置，实现维护区LED照明，方便维护人员维护。 18、智能监控系统 具备人体接近检测（视频演示） 温度湿度检测（视频演示） 机器震动检测（视频演示） 开关门检测；（视频演示） 具备机柜散热风扇根据机柜内温度自动控制开关； 智能监控终端各项指标，全面记录机器各方面状态，并可记录日志内。 19、机柜 机柜材质采用加厚1.5mm冷轧钢板，关键部位采用双层钢板，厚度达2mm； 整体框架采用一体化激光焊接工艺，机身坚固耐用、耐腐蚀、易清洁、不褪色、不变形； 机柜采用安全锁加强防护，有效保护内部票据的安全； 机柜网络接口隐藏在机柜内部，不提供暴露网口； 外观尺寸：因受安装空间限制，自助服务终端机器的尺寸不大于：1850mm（高）*810mm（宽）*720mm（深）（±20mm）（机器实物照片和结构图纸）。 占地面积：因受安装场所空间限制，自助服务终端机器的占地面积不大于0.6平方米 （机器实物照片和结构图纸）。 20、电源系统 电源适应范围：180V～256V，50Hz/60Hz； 待机功耗：不大于0.5KVA； 支持定时开关机。 21、工作环境 工作环境温度：0℃～45℃ 工作环境相对湿度：10%～95% 22、系统软件 软件操作界面友好，能够提供语音操作引导、FLASH动画操作指引。 错误提示采用中文提示信息，简洁明了、操作易懂。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 文件柜 | 1、外观尺寸：因受安装场地空间限制，智能文件柜的尺寸不大于：1189(宽)*450（深）*1670(高)mm（±20mm）；（提供实物照片） 2、文件盒打开方式：为便于用户操作，文件盒必须使用抽屉式设计，可通过程序自动送出和收回。（提供实物照片和操作视频） 3、文件盒数量≥45个；（提供实物照片） 4、文件盒容量： 支持A4尺寸文件，容量不小于350（深）*245（宽）*80（高）mm（±20mm）；（提供实物照片） 5、条屏：支持12字汉显屏，可无限量滚动播出信息内容； 6、遗留检测方式：支持单盒检测； 7、工作电压：AC220V； 8、最大功率：220W； 9、最大级联设备数：≥4台； 10、工作温度：0-45度； 11、工作湿度：10-85%； | 组 | 2 |  |
| 3 | 配套岗亭 | 1、特殊规格，根据实际测量数据确定。 2、岗亭各部件表面应光滑、平整，与人体可能接触的部分不应有尖棱、毛刺、突出物。焊接部分不应有明显的焊渣、棱角，外表面平面度不应大于2mm。喷漆（烤漆、喷塑）部件表面应色泽均匀，不应有流挂、气泡现象。玻璃或其他透明体材料的可见光透光率不应小于65%，不应有明显的划痕、气泡和光畸变等缺陷。使用胶液粘接的部分，涂抹应均匀、平滑，不应有残余胶体;各种产品标牌、警示标识、图案和文字应清晰，安装位置合理牢固。 3、岗亭整体设计根据福田政务服务的VI、现场环境、尺寸和实际应用需求，将自助服务终端机器以直线型、Z字型、环岛型、带侧档板型、入墙型、靠墙型、靠窗型方式嵌入或包裹放置，提升智慧政务服务终端机器外观的观赏性，提升服务体验。 4、个性化需求：外型美观新颖，标识醒目、形象突出。结构灵活组合，可以适用不同的使用需求，可提供单台、多台、紧凑等个性化设计。 5、能适应自助服务终端的安装尺寸，自助服务终端机器的尺寸不大于：1850mm（高）*810mm（宽）*720mm（深）（±20mm）。 | 套 | 2 |  |
| 4 | 电源线 | RVV3*4mm电源线，国标 | 项 | 1 |  |
| 5 | 六类非屏蔽网线 | 1、六类8芯非屏蔽双绞线； 2、24AWG,满足300MHZ高速性能,CM级 | 项 | 1 |  |
| 6 | 其他配套 | 模块、面板、电源接插件、线管、线槽、水晶头、标签、扎带等 | 项 | 1 |  |
| 六、大厅及窗口硬件设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排队取号机 | 1、规格：32寸 2、显示屏类型：SAMSUNG液晶显示屏 3、显示屏尺寸：32寸 4、亮度：300cd/m^2 5、最佳分辨率：1920*1080 6、触摸屏类型：红外触摸屏 7、可配外接设备：二代身份证、IC读卡等 8、网络接口：即插即用标准RJ45网络接口和内部网络接口 9、票号打印：EPSON532热敏打印机 10、机身尺寸：1440*480*360（mm） 11、主板：J1802,CPU：1.8，内存：4G，500硬盘 | 台 | 2 |  |
| 2 | 触摸查询一体机 | 1.立式触摸查询机； 2.C1037主板/CPU双核1.8/DDR3 2G/32G固态硬盘； 3.显示种类:LED背光； 4.最佳信号分辨率:1920*1080； 5.触摸尺寸: 55英寸； 6.触摸分辨率：4096*4096； 7.触摸屏种类:红外触摸屏； 8.透光率:90%-96%； 9.点击次数:5000万次； 10.工作温度:20-60度/储存温度:40-70度/海拔:3000米以下/整机；工作环境 ：湿度:0%-90%rh（无凝结） 11.输入电压:220V/50HZ； 12.视频格式：支持wmv、avi、mp4、flv、rm、rmvb、mpeg、ts； 13.图片格式：支持BMP、JPEG、PNG、GIF等； 14.音响:立体声功效喇叭。 | 台 | 4 |  |
| 3 | 解摸评价显示器 | 1、评价器尺寸：10.1Inch 2、显示器类型：TFT LCD 3、屏幕比率：16:10 4、像素：1280*800 5、点距：0.1695mmX0.1695mm 6、亮度：200cd/m²（TYP） 7、颜色：16.7M色 8、对比度：800:01:00 9、可视角度：170(85/85) 10、响应时间：TR 14毫秒 (Typ) 11、触控技术：无线无源电磁感应技术 12、分辨率：2048LPI 13、压感：2048 14、报点率：200pps 15、精准度：±0.5mm（中心），±1mm（边缘） 16、倾斜角度：±45°垂直 17、感应高度：7 mm 18、接口：USB 19、笔类型：无线无源笔 20、笔尖：笔尖可更换 21、电源类型：USB口供电（5V，1A） 22、USB供电：即插即用 23、功耗：5W 24、操作系统：WinXP或Win7或Win8 25、设备厂商国内知名品牌，自主知识产权，商标注册5年以上 26、设备厂商必须承担评价系统的二次开发，能够根据客户要求进行评价系统的定制开发，并实现与福田区智慧政务服务大厅综合管理系统无缝对接，评价结果需实现同步到福田区智慧政务服务大厅综合管理系统。设备需要提供驱动程序的二次开发和适配并与深圳市基层公共服务平台窗口综合受理系统实现对接。 27、投标设备所配软件具有国家版权局颁发的软件著作权证书 28、产品生产体系符合ISO管理体系要求 | 台 | 30 |  |
| 4 | 身份证高拍仪一体机 | 1、主镜头：500万像素，2592*1944 2、辅助镜头：200万像素。定焦1600*1200 3、外观/工作尺寸：327.5mm(L)*344.5mm(W)*333.3(H) 4、拍摄高度：225mm 5‘结构：产品为圆柱体造型，分三部分组成，圆柱直径分别是Φ32mm/Φ38mm/Φ77mm 6、图片格式：JPG、TIF、PDF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS等，支持一键生成PDF文件。 7、视频格式：AVI、WMV 8、分辨率：感光元件COMS； 500万像素 最高分辨率2592×1944，同时320*240、640*480、800*600、1024*768、1280*1024、1600*1200、2048×1536等多分辨率可灵活切换 9、接口：USB 2.0，无须外接电源 WDM Driver、VFWDriver、TWAIN接口；支持制定区域扫描，支持二维码识别，视频缩放，视频旋转。支持多页PDF 生成。 10、光源：自然光+LED辅助光源、触控开关，亮度三级可调； 11、外观材质：ABS（头壳）+铝合金（竖杆）+ABS（底座）； 12、原稿类型 各类凭证、身份证、文档、书籍、立体物品、图片、照片、杂志等； 13、拍摄尺寸 A4 、A5、A6、名片/身份证； 扫描速度 小于一秒； 14、身份证识别模块：内置身份证识别模块，公安局授权识别二代身份证（二代以上都可识别）。 15、系统要求：P4 1G或同等级CPU，512M内存以上,Microsoft Windows 2000(SP4)/2003/XP/Vista；主机需内建USB2.0适配卡或外插USB2.0适配卡 MS Direct X9.0以上版本； 16、其他配置：集成指纹仪，二维码扫描（激光定位），预留有手写签名版，条码打印机的电源线和数据线接口； | 台 | 30 |  |
| 5 | 扫描枪 | - 规格尺寸:17 厘米高x 9.3 厘米长x 6.8 厘米宽 - 输入电压:5V +/- 10% 工作电流:275mA（平均） - 光源:对焦650nmLED，照明630nmLED - 最小分辨率:code39 4mil，UPC 60% 5mil，PDF417 5mil，Datamatrix 7.5mil - 工作距离：5mm-173mm(5mil Code39)；0-323mm(10mil 80%UPCA)；8mm-386mm(13mil 100%UPCA)；38mm-109mm(5mil PDF417)；20mm-152mm(6.6mil PDF417)；10mm-183mm(10mil DataMatrix) - 视域：39度（水平）* 25度（垂直） - 旋转角度：0-360 度 - 倾斜视角：+-65度或更大 - 偏移允差：+-60度或更大 - 支持的接口:支持USB（HID keyboard、SNAPI、COM Port Emulation、IBM SurePos、IBM Handheld、IBM Table、OPOS）接口协议；支持RS232（Wincor Nixdorf、ICL、Fujitsu、Olivetti）接口协议 使用环境 - 工作温度:32°F 至104°F/0°C 至40°C - 储存温度:-40°F 至158°F/-40°C 至70°C - 湿度:相对湿度5% 至95%，无冷凝 - 抗震能力:反复从6 英尺/1.83 米高度跌落至水泥地面，仍能保持正常功能 - 抗光性:一般室内光线条件最高1600lux，日照条件最高86000lux - 密封级别：IP43 | 台 | 30 |  |
| 6 | 考勤机 | 1、验证方式：人脸识别，指纹； 2、摄像头：高分辨率红外和彩色双摄像头； 3、面部识别容量：不少于500张脸； 4、指纹容量：不少于2000枚； 5、记录容量：不少于100000条； 6、通讯方式：TCP/IP, RS232/485，USB-HOSTUSB-HOST支持； 7、门禁功能：标配简单门禁功能（门磁，出门开关，锁控，Wiegand输出）； 8、显屏：4.3英寸触摸屏 9、电源电压：DC 12V，3A 10、产品尺寸：193.7×164.6×112.5mm | 台 | 2 |  |
| 七、综合布线系统（窗口、办公区域增加信息点） |  |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 1、六类8芯非屏蔽双绞线； 2、24AWG,满足300MHZ高速性能,CM级 | 箱 | 45 |  |
| 2 | 网络跳线 | 6类，3米 | 条 | 376 |  |
| 3 | 模块 | 1、单口非屏蔽八位模块式信息插座 2、Encapsulated Lead Frame技术提供长期的可靠性和稳定性,300MHZ高速性能，耐用性：1000次插拨 | 个 | 376 |  |
| 4 | 面板 | 1、双口信息插座面板 2、塑料材料符合UL 94-V0，采用UV耐腐塑料 | 个 | 94 |  |
| 5 | 配线架 | 1、24口数据配线架，钢质, 16号规格，粉末喷涂表面； | 个 | 10 |  |
| 6 | 理线架 | 1U | 个 | 18 |  |
| 7 | 交换机 | 24口，三层 | 台 | 8 |  |
| 8 | 网络机柜 | 1、容量(U)： 47U，600*960； 2、标准： 19"国际标准； 3、材料及工艺：材料采用SPCC冷轧钢板，表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑 | 台 | 4 |  |
| 9 | 网络链路成端测试 | 端接测试 | 链路 | 188 |  |
| 10 | 辅材 | 管、槽、标签、扎带等 | 批 | 1 |  |
| 八、机房改造及配线间整改 |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 1、容量(U)： 47U，600*960； 2、标准： 19"国际标准； 3、材料及工艺：材料采用SPCC冷轧钢板，表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑 | 台 | 2 |  |
| 2 | UPS电源 | 1、投标人所提供的UPS设备为30KVA、高频在线式、必须通过泰尔认证中心认证并提供有效的泰尔认证证书以及完整的泰尔测试报告； 2、所提供的设备制造商必须具有IS09001质量管理体系认证证书； 3、环境温度：工作温度：0~+40℃；相对湿度：≤95%（25℃,无凝露）；海拔高度：0~1000米； 4、输入电压:380VAC－40%～＋25%，－20%以下应能够降额使用、输入频率：50±10%（投标方应详细答复投标产品的实际指标）； 5、整流器输入指标：整流器采用IGBT整流技术，输入指标应符合YD/T1095-2000《通信用不间断电源-UPS》一类UPS标准，输入谐波电流总含量＜5%；输入功率因数＞0.99。 6、整流器输出指标：容量对备用1小时的电池，充电能力应不小于1.5I10 。电压精度：±1％，具有电池温度补偿功能和电池定期自动测试功能； 7、输出电压：380VAC，稳态精度：±0.5％，输出频率：50Hz±0.1%(内同步), 输出频率应不发生突变，输出频率范围：在输入频率为50Hz±10%时，输出频率应满足50Hz±0.5，±1，±1.5，±2Hz可调； 8、在允许的输入电压及正常工作温度下由100%的由逆变电源输出满载功率给负载使用； 9、输出波形为连续的正弦波，在带100%不均衡负载时，波形失真度 ： 线性负载 ≤1％，非线性负载 ≤3％； 10、输出电流峰值系数（UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比）≥3：1； 11、内置手动维修旁； 12、输出功率因数≥0.9； 13、100%负载时，系统效率：≥95％；50%负载时，系统效率：≥94％；效率指标应能够同时提供标准产品手册和泰尔认证检测报告作为依据； 14、过载能力：5min (125%额定电流)；30S(150%额定电流)； 15、三相负载不平衡度：100%时，三相输出电压不平衡度满足：＜±1％（平衡负载）；＜±2％（100％不平衡负载）； 16、输出电压相位偏差在100%不平衡整流性负载时，三相输出电压相位差≤2°。 17、具有多台1+1直接并联工作及负载均分性能，组成双母线系统时具备输出电压同步功能，必需保持输出频率、相位相同； 18、电池管理功能：具有多机共用电池组功能，能够在冗余UPS系统运行时，保持单机故障后系统总延时时间不变的能力； 19、设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供全中文显示的LCD显示器，能够显示输入输出电池电压、电流和相关运行状态以及故障告警信息等； 20系统应具备通信接口 具备RS232、RS485(或RS422)或SNMP接口协议，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)； 协议格式必须符合电网交1999(625)号文《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》； 21、UPS设备应能支持标准服务器机架中安装及塔式安装，同时在机架中配置输入输出配电开关以及外置维修旁路开关，配置机架式配电装置，输出18路分路开关； 22、蓄电池后备能力应UPS设备满载情况下后备时间不低于2小时，为了方便后期售后维护管理，UPS电源与蓄电池为同一品牌。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 机房防静电地板 | 1、钢防静电地板；规格：600*600*35mm；集中荷载220kg；均部荷载880kg∕㎡；防静电电阻106-109；地板支架（架空35cm以内）； | 平方 | 35 |  |
| 4 | 防雷接地 | 1、40mm接地排,根据现场定制 | 项 | 1 |  |
| 5 | 机房电源箱 | 1、根据现场定制，满足机房实际需求 | 套 | 1 |  |
| 6 | 机房电力电缆 | 1、4*50+1*25mm电力电缆，国标 | 项 | 1 |  |
| 7 | 机房装修 | 墙面彩钢板、微孔铝天花、灯盘、防静电处理、地面保温处理、钢制防火门； | 项 | 1 |  |
| 8 | 精密空调 | 1、机房专用空调应为恒温恒湿上送风机组，制冷量≥25KW、风量≥6700m³/H； 2、机房专用空调尺寸应长≤874mm，宽≤853mm，高≤1970mm； 3、风机类型应为EC风机； 4、机房专用空调应采用高效节能、高能效比的谷轮（Copeland）涡旋压缩机，请提供压缩机型式、品牌以及COP值； 5、机组采用模块化框架结构，可以按柜体拆解和方便搬运及采用不同模块拼装实现不同的制冷量。提供机组按柜体模块拆装示意图； 6、机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准，输入电压允许波动范围：220/380V +15% ±-10%，频率：50HZ±2HZ ； 7、机房专用空调应采用高效节能、高能效比的谷轮（Copeland）涡旋压缩机，请提供压缩机型式、品牌以及COP值； 8、压缩机进出口应配置冷媒的高、低压压力保护开关，压缩机头内置有隔振措施，进入膨胀阀前制冷剂管道应设置干燥过滤器并应配有干燥指示镜； 9、风机应采用高效节能低噪声型EC-Fan（电子控制换向风机），直联驱动，无级调速，现场可通过控制器调节而无需更换部件。下送风机组EC风机应为下沉式安装，即EC风机沉入地板下安装，以实现更高节能效果。安装过程需简便、快捷，厂商需提供机组下沉安装的示意图，以及相关安装操作指导文件； 10、机组应采用模块化大面积“V型”蒸发器，每个制冷模块有单独的蒸发器，采用传热效率高的带内螺纹的铜管及冲缝型翅片。在搬运通道受限的情况下，可分模块拆卸搬运，同时实现全正面维护； 11、机房专用空调系统应采用常规R22制冷剂，但可直接更新为环保制冷剂，使用环保制冷剂的制冷效率的降低不应超过原制冷量的5%； 12、机房专用空调的加热性能：采用PTC电加热器； 13、机房专用空调的加湿性能：应采用不受水质影响的远红外型加湿器； 14、机房专用空调的空气洁净度：过滤器应符合美国ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准，达到G4等级。过滤器紧贴蒸发盘管安装，降低气流阻力，减少风机功率； 15、应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术 ； 16、机组采用LCD大屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，应具有大容量的故障报警记录储存的功能，可提供存储历史告警信息的数量为200条； 17、机组控制器具有多台机组备份联动或多台机组的控制功能，可实现1、备份：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性； 2、轮巡：定时切换备份机组 ；3、层叠：根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量，达到节能的目的； 4、避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的。提供可以控制的机组数量，不小于32台； 18、机组配置RS485通讯卡和通讯接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)； | 台 | 1 |  |
| 9 | 机房消防设备 | 1、柜式七氟丙烷气体灭火装置：电源电压：220V；风压：2Pa；环境温度：（-10）～+70（℃）；类型：气体灭火剂；灭火剂充装量：70L；灭火剂储瓶容积：70L；喷射时间：25min； 2、七氟丙烷灭火剂：HFC-227ea，43KG 3、灭火控制器：交流电源：220VAC，50Hz，3A；直流电源：24VDC，7.0Ah；输出电压：24VDC；整机输出电流： ≤ 6A；电磁阀驱动电流： ≤ 3A；其它报警回路输出电流： ≤1A；使用环境：温度-10℃－+55℃，相对湿度≤95%（40 ℃，无凝露）；外形尺寸：330×450×109mm 4、放气指示灯1个：工作电压： DC24V V；供电电压： <500mA；环境温度： -10℃～+55 ℃；监视电流： <500mA；检测范围： 安装使用在气体灭火现场出口外面；外形尺寸： 410（长）×160（高）×70（厚）mm；相对湿度： ≤95%；颜色：红色 5、手动控制器及按钮：工作电流:≤30mA；接线方式:多线制：信号线（4线）+电源线；编码类型:非编码型；安装位置:距地面1.3m～1.5m，墙面明装；执行标准:GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》 6、消防警铃：工作电源：24V；报警方式：标称电压下，能发出清脆、连贯的响声；环境温度：-10℃-60℃（℃）（℃）；安装尺寸：150*60 7、火灾声光警报器：工作电压：DC 24V；工作环境：室内，温度-10℃～+55℃，相对湿度≤95%(40℃±2℃无凝露)；监视电流：0 报警电流：≤170mA@DC24V；接线方式：二线制（+ 24V、GND）；工作模式：声光警报（出厂默认设置）/闪光警报/声音警报；工作指示：红色灯报警时常亮；安装方式：墙面明装/预埋（自带配套底座） 8、点型光电感烟探测器：工作电压：DC 24V；工作环境：室内，温度-10℃～+55℃，相对湿度≤95%(40℃±2℃无凝露) 保护面积：80平方米（层高≤12m）参照GB 50116-98《火灾自动报警系统设计规范》；监视电流：＜50uA；报警电流：1mA～20mA 适用底座：DZ-910K；接线方式：无极性二线制；安装方式：天花板外露式；外形尺寸：Φ100×46mm；工作指示：红色LED指示，巡检时闪烁，报警时常亮 9、点型定温感温探测器：报警温度：A2级(54℃～70℃)/灵敏度三级可调；工作电压：DC 24V；工作环境：室内，温度-10℃～+55℃，相对湿度≤95%(40℃±2℃无凝露)；保护面积：30平方米（层高≤8m）参照GB 50116-98《火灾自动报警系统设计规范》；监视电流：＜50uA；报警电流：1mA～10mA；接线方式：无极性二线制；安装方式：天花板外露式；外形尺寸：Φ100×47mm；工作指示：红色LED指示，巡检时闪烁，报警时常亮 10、机械消防泄压阀：A型632*333 11、模块（模块箱）：工作电压：24VDC(脉冲调制)/DC 24V；监视电流：＜0.6mA（省电模式）；报警电流：＜10mA；适用底座：与产品配套底座（注：不允许互相调换使用）；工作环境：室内，温度-10℃～+55℃，相对湿度≤95%(40℃±2℃无凝露)；终端负载：终端负载（47K电阻）；接线方式：四线制（L1、L2）（+24V、GND）；安装方式：墙面明装/预埋；外形尺寸：86×86×40mm（长×宽×高）；编码类型：电编码型 | 套 | 1 |  |
| 10 | 配线间整改 | 原有机房信号迁移，机柜、线缆整理、增补等 | 项 | 1 |  |
| 11 | 机房门禁系统 |  | 套 | 1 |  |
| 11.1 | 门禁系统管理软件 | 门禁系统管理软件，可管理64个读卡器，界面友好，操作简单 | 套 | 1 |  |
| 11.2 | 双门控制器 | 1、闪存：由PC直接在线下载升级 2、持卡人容量： 5000人（可扩到10000人） 3、离线信息缓存： 3000条（可扩到10000人，先进先出方式） 4、门禁级别： 5000个（每张卡可有不同级别） 5、读卡器/键盘： 2个 6、可进行红灯、绿灯及蜂鸣器控制 7、卡格式： 5种，Wiegand, Clock & Data 8、现场码： 10个，非强制性 9、输入点： 8个，4状态监测，NO/NC可调 10、输出点： 4个干继电器，SPDT2A@30VAC 11、4个12VDC,100MA带电输出 12、电脑及远程通讯： RS232或RS485或TCP/IP,带监测 13、控制器间通讯： 带监测RS485，总长1200M | 台 | 1 |  |
| 11.3 | 带密码键盘多功能读卡器 | 1、读卡器可以明装或暗装，并具有防金属衰减功能，可直接在金属表面安装。 2、感应距离：0—10cm 3、键盘：12个 4、工作电压：12V 5、工作电流：≤100MA 6、传输频率：13.56MHz 7、工作环境：温度：-10°C-- +65°C 8、读卡时间：≤0.5S 9、相对湿度：≤95%（不凝结） 10、识别多种类型的IC卡 11、EMC检测：符合CE标准 12、支持66位韦根格式 | 台 | 1 |  |
| 11.4 | 单门磁力锁 | 1、尺寸（长×宽×高）： 锁板180mm×38mm×12.7mm 2、主体250mm×47mm×27mm 3、拉力： 270KGS 4、输入电压： DC 12V/DC 24V 5、消耗电流： 12V/480MA,24V/240MA | 台 | 1 |  |
| 11.5 | 出门按钮 | 1、支持卡片：Mifare； 2、采用同一个USB接口取电和数据传输； 3、状态显示： LED指示灯和蜂鸣器； 4、输出格式：主动输出 4字节10进制； 5、温度适用范围： -20℃ - +60℃； 6、工作频率：13.56MHz； 7、电源供应：DC 5V，USB端口 | 台 | 1 |  |
| 11.6 | 发卡器 | 与PC通讯类型 USB；电源供应 DC 5V；状态显示：LED指示灯和蜂鸣器 | 台 | 1 |  |
| 11.7 | 感应卡 | 1、采用Mifare 1 IC感应卡 2、白色，表面光滑，可直接在上面印刷和打印，耐磨损，寿命长 3、具有16个分区 4、卡片尺寸：8.53×5.4×0.08cm | 张 | 20 |  |
| 12 | 其它配套 | 管、槽、标签、扎带等 | 项 | 1 |  |
| 九、窗口监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外半球型网络摄像机 | 300万红外半球型网络摄像机 1、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 2、快门：1/3秒至1/100,000秒 3、调整角度：水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355° 4、日夜转换模式：ICR红外滤片式 5、宽动态范围：120dB 6、数字降噪：3D 数字降噪 7、视频压缩标准：H.265 / H.264 / MJPEG 8、H.265编码类型：Main Profile 9、压缩输出码率：32 Kbps~8Mbps 10、音频压缩码率：64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) 最大图像尺寸：2560×1440 11、帧率：50Hz: 25fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720) 12、图像设置：走廊模式,亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者IE浏览器可调 13、背光补偿：支持,可选择区域 14、感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域 15、存储功能：支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 16、接口协议：ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 17、智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测 物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,逆行侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测、移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 18、支持协议：TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour 19、通用功能：防闪烁,三码流,镜像,密码保护,视频遮盖,水印 通讯接口：1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 | 台 | 27 |  |
| 2 | 摄像机专用电源 | 输入220V，输出12V，2A | 个 | 27 |  |
| 3 | 高清智能球型摄像机 | 300万高清智能球型摄像机 1、图像传感器：1/2.5＂ progressive scan CMOS 2、最低照度：彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 3、分辨率及帧率：主码流 50Hz: 25fps(1920×1080,1280×960,1280×720) , 50fps(1280×960,1280×720) ; 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720) , 60fps(1280×960,1280×720) 子码流：50Hz: 25fps(704×576,640×480,352×288); 60Hz: 30fps(704×480,640×480,352×240) 第三码流 ：50Hz: 25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) 4、视频压缩：H.265/H.264/MJPEG 5、红外照射距离：150米 6、白平衡：自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 7、增益控制：自动/手动 8、信噪比：大于52dB 9、3D数字降噪：支持 10、背光补偿：支持 11、区域曝光/聚焦：支持 12、电子快门：1/1-1/30,000s 13、日夜模式：自动ICR彩转黑 14、数字变倍 16倍 15、隐私遮蔽：最多24块多边形区域；支持多种颜色可选 16、聚焦模式：自动/半自动/手动 17、焦距：4.7-94mm, 20倍光学 18、变倍速度：大约2.7秒(光学, 广角-望远) 19、水平视角：56.1-3.2度(广角-望远) 20、近摄距：10-1500mm(广角-望远) 21、光圈数：F1.6-F3.5 | 台 | 5 |  |
| 4 | 球机专用电源 | 输入220V，输出24V，2A | 个 | 5 |  |
| 5 | 球机支架 | 球机配套 | 个 | 5 |  |
| 6 | 解码器（视频解码器） | 1、VGA输入分辨率：XGA:1024*768@60Hz/800*600@60Hz, SXGA:1280*1024@60Hz,720P:1280*720@60/50Hz, XVGA:1280*960@60Hz, UXGA:1600*1200@60Hz,1080p:1920*1080@60/50Hz, WXGA:1280*800@60Hz/1366*768@60Hz,WXGA+:1440*900@60Hz, WSXGA+:1680*1050@60Hz； 2、DVI-I输入分辨率：XGA:1024*768@60Hz/800*600@60Hz, SXGA:1280*1024@60Hz,720P:1280*720@60/50Hz, XVGA:1280*960@60Hz, UXGA:1600*1200@60Hz,1080p:1920*1080@60/50Hz, WXGA:1280*800@60Hz/1366*768@60Hz,WXGA+:1440*900@60Hz, WSXGA+:1680*1050@60Hz； 3、HDMI输出路数：10路； 4、HDMI输出分辨率：1080P:1920*1080@60/50Hz, UXGA:1600*1200@60Hz（仅奇数口支持）, SXGA:1280*1024@60Hz,720P:1280*720@60/50Hz,XGA:1024*768@60Hz, WSXGA:1680*1050@60Hz,4K:3840*2160@30Hz（仅奇数口支持）； 5、BNC路数 ：5路，2个DB15接口 6、BNC输出分辨率：支持PAL、NTSC制式； 7、解码分辨率：最高支持1200W； 8、解码通道：80个； 9、解码能力：10路1200W@20fps，或20路800W@30fps，或30路500W@30fps，或50路300W@30fps，或80路1080P@30fps及以下分辨率 10、画面分割数：1/4/6/8/9/12/16/25/36 ； 11、网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口、2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口、16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口、WiFi接口； 12、音频输出：10路，2个DB15接口； 13、视频输入：1路 DVI和1路VGA的视频输入接口； 14、语音对讲：1个输入，1个输出，3.5mm音频接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）； 15、报警输入：8路报警输入； 16、报警输出：8路报警输出； 17、串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口； | 台 | 1 |  |
| 7 | 控制键盘 | 1、控制模式：网络方式，RS485，RS232 2、TFT LCD面板：≥7英寸TFT LCD触控屏、800*480显示分辨率 3、操纵杆：四维摇杆 4、包含语音对讲输入、音频输出、网络接口、串行接口、标准RS-232串行接口、标准RS-485串行接口、USB接口等 5、电源：DC12V 6、功耗：≤15W 7、工作温度：-10℃--＋55℃/8、工作湿度：10%--90% | 套 | 1 |  |
| 8 | 网络硬盘录像机 | 1、网络视频输入:64路 2、网络视频接入带宽:320Mbps 3、网络视频接入协议:HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.5）、PANASONIC、PELCO、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO； 4、HDMI输出:2路 5、HDMI1分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz， 2K(2560x1440)/60Hz，4K(3840x2160)/60Hz，4K(3840x2160)/30Hz HDMI2分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz； 6、VGA输出:2路 7、VGA1分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz， 2K(2560x1440)/60Hz； 8、VGA2分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz； 音频输出:2个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ）； 9、预览分割:1/4/6/8/9/16/25/32/36/64画面 ； 10、录像分辨率:12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF； 11、同步回放:16路； 12、录像/抓图模式:手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测且报警录像/抓图 13、回放模式:即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、分时段回放、图片回放、外部文件回放； 14、备份模式:常规备份、事件备份、图片备份； 15、硬盘驱动器类型:16个SATA接口，1个eSATA接口； 16、最大容量:每个接口支持容量最大6TB的硬盘； 17、语音对讲输入:1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）； 18、网络接口:2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，支持双网卡； 19、串行接口:1个，标准RS-485串行接口，1个，键盘(KB)485串口，1个，RS-232串行接口 USB接口 2个USB2.0，1个USB3.0； 20、包含报警输入、输出接口； 21、支持网络协议：UPnP（即插即用）、 SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（设备网络搜索）、SMTP（邮件服务）、 NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）； | 台 | 1 |  |
| 9 | 监控专用硬盘 | 服务器级硬盘4TB，支持RAID | 块 | 16 |  |
| 10 | UPS电源 | 1、纯在线式，双变换UPS产品，保证长期连续运行； 2、主机为机架式塔式兼容式设计，可放于桌面或者19英寸标准机架上； 3、生产厂家为国际知名设备提供商，有全球的生产、研发设计能力和应用； 4、 设备应在下述条件下连续工作：环境温度为：0℃--40℃； 5、 主机采用智能化全数字（DSP）控制系统进行控制信息处理； 6、产品零部件紧固无松动，表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形等现象，表面涂覆层不应起泡、龟裂和脱落，金属零件不应有锈蚀及其他机械损伤； 7、 说明功能的文字符号及功能显示应清晰端正，并应符合有关标准规定； 8、UPS兼容三进单出和三进三出、主旁同源和主旁不同源等多种输入输出制式，投标人应用图片和文字详细说明四种模式下UPS的接线和设置方式。 9、为提高UPS主机可靠性，UPS应采用最新一代控制技术，并应采用领先的风道设计技术，降低UPS故障几率。请投标人说明UPS在控制和风道方面的设计方案。 10、UPS主机尺寸（机架安装时）应满足：宽度≤430mm，深度≤500mm，高度≤130mm 11、输入额定电压：380Vac； 12、输入电压范围为100Vac -288 Vac（相电压）； 13、 输入频率范围为：40Hz-70Hz； 14、 输入功率因数： >0.99(满载时) 15、 输入标配防雷防浪涌冲击电路； 16、整流器要求：采用IGBT高频整流技术； 17、电池输入要求并机时可以共用电池组 18、逆变器：采用全数字DSP控制IGBT三电平逆变技术； 19、电池模式下输出频率：50Hz 稳定度±0.2%； 20、输出功率因数为1，并应提供公开可查的样本资料截图证明（原厂盖章）； 21、输出电压失真度：线性负载＜3％，非线性负载＜5％； 22、输出电流峰值系数：UPS所允许最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比≥3：1； 23、市电模式下系统工作效率：≥95%，满足绿色电源和节能环保的要求。投标人应提供泰尔测试报告复印件（原厂盖章）进行佐证，同时，投标产品应具有CQC节能认证和能源之星认证，并提供证书复印件（原厂盖章）。 24、过载能力：过载105%-125% 运行5分钟，过载≤150%运行1分钟，大于150%运行200mS； 25、市电电池切换时间：UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0 ms； 26、旁路逆变切换时间：从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<1ms； 27、噪音（距离设备1米处）：≤58dB(A)； 28、 要求支持软线并联运行方式，支持3+1并机，为避免电气插框的单点瓶颈故障，不得配置电气插框。 29、 要求标配同步双总线功能，可进行同步双总线方案配置。 30、UPS具有可编程端子，支持二次下电功能 31、在电池管理方面，系统应能对电池的充电电流、过度放电保护等方面进行智能化控制 32、 UPS具有灵活的电池配置方式，电池节数±12-20节可调，并兼容铅酸、镍镉和铁锂等电池类型，并应提供公开可查的样本资料截图证明（原厂盖章） 33、当配置原厂电池模块时，UPS可自动识别模块数量，并应能对剩余后备时间做出较精确的预测，预测精度不低于10%。应提供公开可查的样本资料截图证明（原厂盖章） 34 主机对电池有大功率充电能力，请具体应答投标机型的充电能力大小。 35、UPS主机应标配干接点实现外部告警的功能，包括市电告警、UPS故障告警（内容包括UPS电池低电压告警和逆变故障告警等）等相关能反映UPS运行性能的告警； 36、UPS主机应标配SNMP网络管理功能，用户仅需使用标准网线连通UPS即可进行管理。同时，UPS的网络接口和SNMP协议可以免费开放。投标人应提供照片（原厂盖章）进行证明。 37、为便于日常维护，UPS主机应提供2.8吋大屏幕液晶显示；且LCD显示屏具有重力自适应功能，可以自动识别UPS的安装方式，无需手动旋转LCD屏幕。投标人应提供UPS照片和公开样板资料截图（原厂盖章）进行证明。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 拾音器 | 1、可拾音距离：5米以上 2、音频传输距离：3000米 3、灵敏度:-48dB 4、频率响应:20Hz ～ 20kHz 5、指向特性:单一指向 6、信噪比:80dB ( 1米40 dB音源)50dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa 7、动态范围:100dB (1KHz at Max dB SPL) 8、最大承受音压:120dB SPL (1KHz,THD 1%) 9、输出阻抗:600欧姆非平衡 10、输出信号幅度:2.5Vpp/-25db 11、麦克风:高档单一指向向电容咪头 12、咪头数量:单咪头 13、信号处理电路:专业音频处理 | 个 | 27 |  |
| 12 | 降噪电源 | 拾音器专用的线性直流稳压电源，可以直接联接拾音器的三芯电缆，并提供四种音频输出接口：BNC端子、2芯端子、耳机插孔、MIC兼容插孔 | 个 | 27 |  |
| 13 | 管理平台 | 1、主板CPU：不低于英特尔I7； 2、内存：≥8G； 3、硬盘：≥2TB； 4、不小于24寸显示器、键盘、鼠标； | 套 | 1 |  |
| 14 | 监控系统管理软件 | 提供配套的监控管理系统（包括pc端及移动设备app端），可以实现调取监控视频、抓拍和小视频录制功能。 | 项 | 1 |  |
| 15 | 拼接显示屏 | 1、46寸液晶拼接单元，液晶屏采用SAMSUNG制造原装进口DID超窄边面板，LED光源。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明 2、外形尺寸：1021.98mm×576.57mm×124.5mm（宽×高×深）； 显示尺寸：1018.28mm×572.87mm（宽×高） 3、分辨率 ：1920×1080；提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明 4、视角：180°(水平)/ 180°(垂直)； 5、响应时间：8ms(G to G)； 6、对比度：4500:1； 7、亮度：500cd/㎡；提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明 8、物理拼缝：3.5mm； 9、输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，HDMI×1,DP(4K)×1(可选)； 控制接口：USB×1；RS232 IN×1,RS232 OUT×2； 红外遥控：支持 10、内部电源：100-240V AC, 50-60Hz； 11、功耗：110W， 寿命：≥60000 小时 12、能效等级：1级。提供CQC机构出具检测报告证明 13、运行温度和湿度： 0℃--40℃，10%--85%(无凝露)； 14、 46寸液晶拼接显示系统应支持多屏图像拼接，画面可整屏显示，也可分屏显示、跨屏、漫游显示，全屏范围内显示无非线性失真效果，整个屏幕亮度均匀，无暗角或亮角等现象，画面稳定无闪烁。 15、46寸液晶显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达180°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，画质更加清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅完美，呈现完美的显示效果。 16、46寸液晶显示单元采用专业FPGA图像处理芯片，支持7个等级的去雾强度设置，用户可根据不同场景选择不同等级；采用自动去雾等级设置功能，设备可以根据当前场景自动匹配选择去雾参数设置；支持支持3个夜景模式选择，使光线较暗场景的图像亮度得到改善。 17、46寸液晶显示单元支持智能开机延时，可设置延时开机时间，显示单元根据自己的ID按照预定规则，顺序启动，减小瞬间脉冲电流，增强系统稳定性。 18、46寸液晶显示单元支持定时开关机，为了满足特定用户非7x24小时使用46寸液晶显示大屏的特定需求，可自定义按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；软关机记忆，大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态，方便控制平台集中控制。 19、46寸液晶显示单元为了满足365天不间段使用，对长期观看的人减少辐射，辐射骚扰做到1GHz以下，并通过相关部门的检测。具备CQT机构出具检测报告证明 20、显示单元提供1路RS232（RJ45）入，2路RS232(RJ45)出串口控制，使控制信号可并联传输，有效防止因屏数量多而造成控制信号的衰减，并可通过远程控制，须提供实物验证及国家第三机构认证证书复印件并盖公章。 21、46寸液晶显示单元支持将实时画面的一帧定格持续显示，满足用户特定情况下的细节观察，静止查看。 22、46寸液晶可选配显示单元通过光控模块，实现根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，使显示效果保持在最优状态，同时实现节约能源。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 23、46寸液晶显示单元支持3D降噪和空间降噪相结合，实现保证帧内图像平滑，运动图像前后帧之间图像平滑，有效降低噪声对图像质量的影响；3D梳状滤波消除动态视频图像的边缘锯齿，图像更加清晰、细腻，大幅提高动态视频的画质，图像画面真实流畅。 24、46寸液晶显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 25、46寸液晶显示单元通过遥控器操作可直接显示46寸液晶显示单元ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。 26、46寸液晶显示单元为了使非标准分辨率的视频也可以全屏完美的显示，支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形。 27、46寸液晶采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余； 28、46寸液晶显示单元支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。 29、液晶拼接软件确保整个系统能够长期安全稳定工作。液晶拼接单元、液晶拼接软件与生产企业名称必须同一厂家，需提供著作权 | 台 | 9 |  |
| 16 | 三联操作台 | 根据现场实际情况定制 | 套 | 1 |  |
| 17 | 网络线 | 1、六类8芯非屏蔽双绞线； 2、24AWG,满足300MHZ高速性能,CM级 | 项 | 1 |  |
| 18 | 电源线 | RVV3*2.5mm电源线，国标 | 项 | 1 |  |
| 19 | 其它配套 | PVC管、BNC接头、跳线等 | 项 | 1 |  |
| 十、办公区出入控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通道闸主机 | 1、尺寸为长*宽*高的尺寸为1000mm X 120mm X 960mm 2、电源电压：110V±10%或220V±10%，50Hz/60Hz 3、开/关闸速度：0.5~1.5s，可调 4、输入接口：DC12V 电平信号；或 DC12V 脉冲信号;脉宽＞100ms，驱动电流＞10mA 5、通信接口：RS485 电气标准 6、通信距离：≤1200m 7、运行噪音：≤65dB 8、通行速度：20～30人/分钟(常开模式)；15～20 人/分钟(常闭模式)、30~50人/分钟(高峰模式)；实际通行速度会与通行环境，人员情况而有所不同、平均无故障通行次数：≥300万次 9、针孔摄像头：512P（选配） 10、人性化的通行指示功能，向行人显示当前设备通行状态； 支持内置mini摄像头，刷卡抓拍，让安全多一层保障，与DVR联动抓拍； 11、具备防夹保护、火警联动保护、断电自动开闸等功能，时刻确保人员通行安全和应急全； 12、支持高峰通行模式。 | 台 | 6 |  |
| 2 | 三联按钮 | 翘板开关，控制通道闸开关功能 | 台 | 6 |  |
| 3 | 人脸半球摄像机 | 1、人脸识别半球摄像机 2、镜头:高清专用镜头3.6mm，6mm可选，镜头接口类型M12 3、码流分辨率：1920x1080 4、功耗：4W 5、外形尺寸：105x70mm（直径x高） 6、安装方式：嵌入式通道闸安装 | 台 | 6 |  |
| 4 | 3路人脸比对服务器 | 1、处理器：intel i7 四核八线程，4GHZ主频 2、内存：DDR3 1600 8GB 3、显卡：CPU内置显示芯片 4、人脸识别算法：可见光 5、人脸识别正确率：大于98% 6、人脸识别速度：小于1秒 7、人脸用户容量：1:N模式10000人库，1：1模式 理论无限制 | 台 | 3 |  |
| 5 | 人脸采集高清USB摄像头 | 200W像素USB摄像头 | 台 | 2 |  |
| 6 | 24口交换机 | 24口千兆交换机 | 台 | 1 |  |
| 7 | 管理软件 | 1、要求所有需要监视的门禁点、报警点、各个控制点的状态以不同的图标和颜色显示在一级或多级电子地图上，并且可以在地图上通过鼠标进行开门、关门、设防、撤防、开灯等实时控制。当人员进出刷卡时，在中心或显示终端可自动弹出卡片主人的资料和图像，可以随时任意切换且同时观看至少9个门禁点的情况。 操作员管理：要求每个操作员都具有不同的登录密码，该密码可由操作员自行更改；系统可以定义每个操作员可看到的设备、卡、消息以及可操作的功能模块和命令，系统支持999个操作员权限； 2、操作员管理：设置256种操作员操作级别；每个操作员只能操作被限定的功能；操作员第一步操作都将产生一个事件，存入事件库中，作为操作员的工作记录。 3、持卡人管理：使用者容量可扩展；使用者库中有使用者照片、个人密码及其他个人信息；可设定使用期限及使用次数，可对使用者进行分组管理；可设置时间表，定义人员进出门的时间。 4、设备管理：设备管理可有基本模式和扩展模式。可由控制中心设定、监视、控制各出入口控制器的各种参数及设备状态。在电脑中对系统设备进行配置，并可通过控制图或电子地图实时查看设备的运行状况。 5、报警管理：除故障及常用报警处，系统操作员还可以定义其他某个事件作为报警事件；当报警发生时，系统会自动弹出故障点的报警画面，并有光或声提示。 6、操作性要求：刷卡时可以通过LED指示灯和声音提示，指示门禁的各种状态；可以在门禁点现场通过刷卡把门设定成常开或临时提高限制级别。 7、查询功能：通过输入读卡器号，其使用情况、部门、区域、卡号或姓名等资料，可从历史记录中检查并定期打印自动分类报表。 8、跟踪功能：实现对特定卡的追踪，并自动向中心报告。 9、历史事件记录：系统对所有的操作、报警、故障及其它事件等都保持完整的记录。 10、报告管理功能：要求提供多种预先定义的报告类型，以及筛选工具，使用户可以灵活生成所需的报告。 11、卡证制作功能：系统应具有卡证制作功能，制作多种证件模板，如主管卡、普通卡、贵宾卡、临时卡、访客卡等。证卡模板生成后，在编辑持卡人信息时，只要选定模板，就能够自动根据持卡人的数据库生成卡片图像，并可以直接通过证卡打印机进行证卡打印。 12、考勤管理功能：要求门禁及安全管理系统能利用门禁系统的读卡器或单独设置读卡器作为考勤点，实现内部员工考勤管理，要求系统可根据用户需求生成各种报表。 | 套 | 1 |  |
| 8 | IC卡卡片发行器 | 1、通用发卡器专为发IC卡/EM卡使用，为停车场、考勤机、消费机、门禁等读卡设备发卡授权使用。 2、卡片类型：IC卡、EM卡、CPU卡、 3、工作电压：DC9V 4、通讯方式：RS485 | 台 | 1 |  |
| 9 | 数据管理服务器（含显示器） | 1、主板CPU：不低于英特尔I7； 2、内存：≥8G； 3、硬盘：≥2TB； 4、不小于24寸显示器、键盘、鼠标； | 台 | 1 |  |
| 10 | 六类非屏蔽网线 | 1、六类8芯非屏蔽双绞线； 2、24AWG,满足300MHZ高速性能,CM级 | 项 | 1 |  |
| 11 | 通讯线 | 五芯线 | 项 | 1 |  |
| 12 | 电源线 | RVV3*2.5mm电源线，国标 | 项 | 1 |  |
| 13 | 出入卡 | IC感应卡 | 张 | 200 |  |
| 14 | 辅材 | PVC线管、线槽、水晶头、标签、扎带 | 项 | 1 |  |