附件：

深汕特别合作区分局购买人员综合采集系统项目报价单

一、项目概况

项目名称：深汕特别合作区分局购买人员综合采集系统

项目地址：深圳市深汕特别合作区

项目内容：

随着广东省厅、深圳市局对指掌纹人员信息采集质量要求及绩效考核标准的不断提高，现有设备老旧、且不具备掌纹、声纹、虹膜、足迹、手机等信息采集功能的设备显然已不满足目前工作的需求，因此人员综合信息采集系统设备的更新换代工作已迫在眉睫。本次项目采购设备后，将具备人员信息、指掌纹、人像、声纹、虹膜、足迹、手机等信息采集功能。依托省厅、市局指掌纹自动识别系统及其它专业对比系统（如声纹、虹膜系统）的比对功能，进一步拓宽公安机关发现破案线索，认定嫌疑对象，提供犯罪证据的另一种技术途径，提升我局公安机关整体打击犯罪、维护社会大局稳定的能力和水平。

二、报价表

| 序号 | 项目 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |  | 单价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集工作台 | 1.柜体含漏电、空开、排插等低压电源设备、音箱、USB端口手动触摸开关和指示装置，以及报警灯等。 2.配件含软件载入、测试、系统安装以及所有DC线、航插、数据线。 3.控制台外部尺寸：不大于L1900mm×W1000mm×H1000mm（高度为桌面高度） | 4 | 台 |  |  |  |
| 2 | 自动升降杆以及配件 | 1. 自动升降摄像杆(含推杆控制器和自动推杆) 2. 数据线1根、弹簧补光灯DC线2根、支架 3. 补光灯x2 | 4 | 套 |  |  |  |
| 3 | 工控机+显示器 | 1. 含电源管理模块、键盘、鼠标 2. 工控机为特别定制：其特点为I5 CPU、内存4G、2个独立盘(系统硬盘32G SSD、数据硬盘500G)，更换极为简单。 3. 所有U口控制模块由航插输出连接。 4. 工控机为无风扇工控机，长期使用可靠性高。 | 4 | 套 |  |  |  |
| 4 | 指掌纹采集 | 1.掌纹采集窗口≥117mm x117mm；指纹有效采集面积32.5mm×32.5 mm； 2.面积允许误差为±0.4mm； 3.指纹图像分辨率500dpi，允许误差为±1%； 4.图像灰度级为每个像素点灰度量化为256级； 5.指掌纹光学畸变≤1%； 6.指纹采集和掌纹采集一体化设备，采用独立的指纹、掌纹采集仪模组； 7.采用高清晰暗背景光学成像系统；采用大面阵掌纹采集技术，生成无拼接掌纹图像； 8.活体指纹采集部分已通过中国安全技术防范认证中心的认证，具有GA认证标志，满足GA/T625-2006;GA/T626.1-2006； GA/T626.2-2006产品标准和技术要求； 9. 含：柜体套盒P6 10. ★采集的指掌纹信息能直接上传市、省两级刑侦局指纹中心库做指纹比对。 | 4 | 台 |  |  |  |
| 5 | 人像采集系统 | 规 格：1/3”、接口方式：CS、焦距f（mm）：9.0-22、光圈范围：F1.4 | 4 | 套 |  |  |  |
|  |  | 软件控制拍照并自动采集照片；提供正面、左右侧面采集、存储功能；提供姓名牌自动合成功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 提供人脸检测、图像质量判断、阴阳脸判断、眼睛闭合检测、计算出人脸综合质量评分，对不合格照片进行提示。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 亮点均匀，色温≥5400K， 光源发光体：LED；光角度：65；功率调节：0-100； 显色性≥95% |  |  |  |  |  |
| 6 | DNA条码读取仪 | 已实现将DNA样品袋条码号导入采集系统中； 感光组件：2048像素CCD； 扫描密度：100次/秒； 扫描角度：前40度,后70度,左右各25度； 光源:660nm 红光LED;分辨率:0.125mm;扫描景深:0—30mm;光照环境:1200lux(阳光直射),2500lux(莹光) | 4 | 个 |  |  |  |
| 7 | 条码打印机 | 打印DNA信息条码（含1卷标签纸60mm X 40mm、碳带一条110mm X 70mm） | 4 | 台 |  |  |  |
| 8 | DNA干燥箱 | 电子干燥箱、用于存储DNA血样，具备防潮功能 | 4 | 个 |  |  |  |
| 9 | 身高体重、足长、自动测量 | 实现足长体重的自动测量： 足长测量范围: 23cm- 30cm (误差度：±0.2CM)； 体重测量范围:20KG- 200KG (误差度：±0.3Kg）； 通信距离:小于20米； 工作环境：温度 -15 ℃ — 40 ℃ 湿度 ≤90%； 存储环境：温度 -5 ℃ — 50 ℃ 湿度 ≤75%； | 4 | 套 |  |  |  |
| 10 | 打印机 | 黑白激光打印机 打印速度：<10秒， 最高分辨率（dpi）：600×600 最大打印幅面：A4；最高打印速度(ppm)：17 | 4 | 台 |  |  |  |
| 11 | 不间断电源 | 额定输出容量:1kva，可延时10分钟 | 4 | 台 |  |  |  |
| 12 | 身份证采集仪 | 实现将二代身份证内个人信息资料读出，并可导入采集系统中； 通讯接口：USB/RS232接口可选 阅读距离：0-5cm 操作系统：WIN98/2000/XP/NT 电源：9V/1ADC 使用环境：工作温度：0ºC～50ºC 相对湿度：20%～90% 重量：〈0.5Kg | 4 | 台 |  |  |  |
| 13 | 通讯设备全数据采集仪 | 参数： 1. ★产品应采用一体化设计，统一的工作平台。 2. 产品应包含专业计算机、多功能读卡设备、手机侦测接口等硬件结构集成于一体，由系统软件统一控制，只留用户接口供用户使用。 3. 专业计算机应不低于以下配置要求： - 操作系统：Windows 7 64bit - CPU类型：Intel(R) Celeron(R) CPU 3855U或更高 - CPU频率：1.6GHz或更高 - 内存：4G（可扩展） - 硬盘：240G固态硬盘（可扩展） 4. 10.1英寸高亮度触摸液晶显示器，分辨率1280 x 800或更高 5. 数据线应用高集成设计，采用转换线+多种尾插转接器的方式，可扩展 6. 内置蓝牙模块； 7. 数据同步：配备专用USB安全传输线； 8. ★设备应采用防尘、抗震等加固设计，对各种环境有良好的适应性。 功能： 1. 智能采集：该功能通过多种连接通道（数据线、蓝牙、物理读取），可智能读取出智能机型号、操作系统等信息，自动侦测智能平台操作系统。可采集手机通讯录、通话记录、短信息、日历、内存文件（文字、语音、视频、图片文件）、QQ账号、QQ好友信息及聊天记录、QQ群信息、微信好友及微信聊天记录（文字、语音、视频、图片文件）、已删除数据(部分手机)、飞信、米聊、陌陌、Skype、微博、line信息、易信信息、来往、facebook信息、Twitter信息、旺信信息、人人信息、YY信息、Talkbox信息、Voxer信息、Viber信息、WhatsApp信息、DiDi信息、遇见、上网日志、邮件、WIFI热点记录、照片位置信息、地图位置信息、蓝牙信息、电子商务（淘宝、QQ网购、京东商城、支付宝、财付通）信息、第三方安全软件（来电通、QQ通讯录）信息、SIM卡串号和SIM卡识别码、手机串号、MAC地址、本机号码等数据。 2.查询统计：该功能设计简洁的查询、统计功能，可方便的对采集的手机数据进行简单查询，通过授权进行查看数据详细信息。 3.系统日志：设备能自动记录相关采集日志，包括采集日期、帐号、姓名、操作、内容等。 4.设备管理：包含系统参数设置、服务器设置、用户权限、修改密码、授权文件配置、应用权限等。 5.应用权限：用户可根据实际需要自定义采集内容。 6.数据同步：同步方式包括全量、增量、特定时间段等三种方式。支持网络同步、二维码同步、USB连接线同步和U盘同步。 7.采集助手：能根据型号检索该型号手机操作系统类别、上市时间、CPU类型、读取方式、支持读取内容、手机图片、对应数据线图片及采集过程手机设置信息，便于民警快速进行采集操作。 | 4 | 台 |  |  |  |
| 14 | 活体足迹采集仪 | 1.动态采集嫌疑人足迹，清楚体现嫌疑人的鞋底重压特征； 2.配备自带采集软件，可独立应用于各地的信息采集室、实验室，方便收集管理嫌疑人足迹； 3.通过软件可对硬件性能进行调解适应各类足迹的采集； 4.与传统油墨捺印方式相比更方便、准确、卫生；每片成像膜可重复使用2000次以上，并且更换方便； 5.与《恒锐足迹自动识别系统》结合，采集的图像直接提取花纹特征并可入库倒查比对，提高破案效率；利用软件相应功能实现足迹重压分析。 6.配备高清鞋样采集摄像头，可采集鞋面信息。 | 4 | 台 |  |  |  |
| 15 | 随身物品采集仪 | 用于采集随身物品信息 | 4 | 台 |  |  |  |
| 16 | 声纹采集仪 | 多通道多信道采集、智能人声检测VAD、语音质量实时检测、前端智能语音处理、人声智能分割。符合采集规范要求 | 4 | 台 |  |  |  |
| 17 | 虹膜采集仪 | 采用镜面视觉反馈的双目虹膜识别仪；内置陀螺仪，可进行设备翻转提示；符合 IEC 62471、IEC60825-1用眼安全。符合采集规范要求 | 4 | 台 |  |  |  |
| 18 | 多维人像采集仪 | 可同时采集多张多角度的人像照片，能用于提高案件视频中可疑人员的人像比对比中概率 | 4 | 台 |  |  |  |
| 合计（元/套） |  |  |  |  |  |  |

三、项目服务时间和服务承诺

服务时间：项目服务期限为5个工作日，具体维护时间以维护合同签订日期为准。

服务承诺：服务终止时间以实际签订的服务合同时间为准。

XXX公司（盖章）

2019年XX月XX日